无线网络课程实验报告2—传感器网络定位

姓名：王国畅         学号：DZ1933026

实验环境：

软件：MATLAB_R2020a

- Graph Laplacian based Algorithm

  - 基本实验结果

节点真实位置图：

Laplacian定位5次迭代结果：

（1-5次迭代结果顺序为从左到右从上倒下）

最终定位误差图：

  - 性能分析

（结果均为在100个连通Network运行算法取平均。）

平均定位误差：0.369596

定位误差CDF结果图：（x轴为定位误差）

算法运行时间：0.054031s

- MDS based Algorithm

  - 基本实验结果

节点真实位置图

（基本实验部分的MDS和Laplacian在同一个Network进行，故真实位置图相同）

经过MDS定位后的节点位置图

经过坐标变换后的结果图：

最终定位误差图：

  - 性能分析

（结果均为在100个连通Network运行算法取平均。）

平均定位误差：0.327216

定位误差CDF结果图：（x轴为定位误差）

算法运行时间：0.068579s

- 自选扩展实验

- 定义节点密度（density）为单位面积的节点数，考察节点密度对算法表现的影响：

  - 实验参数：x_size=10，y_size=10，anchor_num=5，density=2:2:20，n=x_size*y_size*density

特殊设置：在balancenet中laplacian矩阵可能出现RCOND过小导致计算时溢出或对扰动敏感，故设置RCOND值低于1e-10时重新生成随机网络。在mds中可能出现网络不连通导致算法无法计算。

实验方法：设置10个batch，分别设置节点密度为2～20。每个batch生成100个可运行算法的随机网络，对算法的运行结果取平均。（在Laplacian中每个网络运行5个iteration）

实验输出：不同density参数下的Average Location error，Average Run Time，和Fuse Count。（一个batch中生成100个随机网络时在Laplacian中RCOND值低于1e-10导致算法运行失败的次数/Mds中生成网络不连通的次数）

  - Laplacian：

实验结果记录：

Batch 1 result:

Average location error is: 0.704236

Average running time is: 0.005271

Fuse Count: 9846

Batch 2 result:

Average location error is: 0.411411

Average running time is: 0.020718

Fuse Count: 19

Batch 3 result:

Average location error is: 0.349870

Average running time is: 0.057582

Fuse Count: 3

Batch 4 result:

Average location error is: 0.333716

Average running time is: 0.125035

Fuse Count: 0

Batch 5 result:

Average location error is: 0.318313

Average running time is: 0.239053

Fuse Count: 0

Batch 6 result:

Average location error is: 0.311901

Average running time is: 0.409417

Fuse Count: 0

Batch 7 result:

Average location error is: 0.304621

Average running time is: 0.594759

Fuse Count: 0

Batch 8 result:

Average location error is: 0.302170

Average running time is: 0.837141

Fuse Count: 0

Batch 9 result:

Average location error is: 0.303857

Average running time is: 1.134637

Fuse Count: 0

Batch 10 result:

Average location error is: 0.301258

Average running time is: 1.499793

Fuse Count: 0

Average location error的CDF图：

Average Location Error（红色线）和Average Running Time（绿色线）和Fuse Count（蓝色线）十次次实验对比折线图：（图右为剔除第一个batch的极端数据后的图）

实验结果分析：随着密度上升，实验过程呈现如下变化趋势：

    - Laplacian算法成功率显著提高：Laplacian矩阵在运算时有时会出现条件设置不好的情况，使得RCOND接近0，本次实验设置的熔断数值为1e-10。由图示可知Laplacian算法在节点密度小时很容易导致运行失败，在密度为2时生成100个随机网络的过程中失败接近10000次，Fuse Count随着节点密度提高快速下降，并在密度达到8以上时算法运行成功率极高。推测原因为Laplacian算法在balancenet过程中计算得到的Laplacian矩阵在节点稀疏时很容易得到过于稀疏的矩阵，易受扰动，从而导致计算RCOND过小，使得算法左除步骤结果溢出，因此节点密度与算法成功率应呈正相关。

    - 平均运行时间显著提高：由数据可知密度为2时平均时间为0.005271，而密度为10时为0.239053，密度为20时为1.499793，运行时间显著上升。推测原因为节点密度上升导致节点数量增加，导致矩阵规模快速增大，使得运行负载快速提高，导致平均运行时间显著提高。

    - 平均位置误差下降并逐渐稳定：由数据可知密度为2时误差较大为0.704236，而密度达到4以后则开始逐渐下降，整体来看密度与平均位置误差为负相关，随着密度提高到20的过程，误差在0.3附近小幅度波动。推测原因为随着密度上升，节点之间平均距离减少，Laplacian算法中节点位置的可调节幅度变小，因此节点位置误差变小且趋于稳定。

  - Mds：

实验结果记录：

Batch 1 result:

Average location error is: 1.705039

Average running time is: 0.009005

Fuse Count: 1623

Batch 2 result:

Average location error is: 0.424203

Average running time is: 0.034094

Fuse Count: 19

Batch 3 result:

Average location error is: 0.280473

Average running time is: 0.090015

Fuse Count: 2

Batch 4 result:

Average location error is: 0.230235

Average running time is: 0.200557

Fuse Count: 0

Batch 5 result:

Average location error is: 0.192444

Average running time is: 0.379434

Fuse Count: 0

Batch 6 result:

Average location error is: 0.168281

Average running time is: 0.668449

Fuse Count: 0

Batch 7 result:

Average location error is: 0.154631

Average running time is: 1.066611

Fuse Count: 0

Batch 8 result:

Average location error is: 0.139976

Average running time is: 1.585408

Fuse Count: 0

Batch 9 result:

Average location error is: 0.127095

Average running time is: 2.187699

Fuse Count: 0

Batch 10 result:

Average location error is: 0.120878

Average running time is: 3.012850

Fuse Count: 0

Average location error的CDF图：

Average Location Error（红色线）和Average Running Time（绿色线）和Fuse Count（蓝色线）十次次实验对比折线图：（图右为剔除第一个batch的极端数据后的图）

实验结果分析：随着密度上升，实验过程呈现如下变化趋势：

    - 随机网路的连通性显著提高：Mds中的Fuse Count指标为随机生成网络不连通的次数，随着节点密度提高，网络连通的比率大大增加。

    - 平均运行时间显著提高：由数据可知密度为2时平均时间为0.009005，而密度为10时为0.379434，密度为20时为3.012850，运行时间显著上升。推测原因为节点密度上升导致节点数量增加，导致矩阵规模快速增大，使得运行负载快速提高，导致平均运行时间显著提高。

    - 平均位置误差逐渐下降：由数据可知密度为2时误差较大为1.705039，而密度为20时为0.120878，整体来看密度与平均位置误差为负相关，随着密度提高到20的过程，误差稳步下降，可见Mds算法在越稠密的矩阵上运行效果越好。

  - Laplacian与Mds对比：

    - 成功率：当节点稀疏时，生成的随机网络不易连通会导致Mds算法无法处理，同时过于稀疏的图会导致Laplacian矩阵RCOND值过小从而计算时溢出。从两种情况的失败数统计来看，节点稀疏（density<4）时Laplacian矩阵RCOND值过小的情况远多于随机网络不连通的情况。即对于稀疏的随机网络，Mds算法的成功率更高，更易于使用。在本次试验中Laplacian与Mds在density>=4时的成功率完全一致，即在节点稠密程度合适或较稠密的情况下，两个算法是同样适用的。

    - 平均误差：当节点稀疏时（density<=4），Laplacian算法的误差更小，且从CDF图可知，Mds算法在节点稀疏时误差分布更广，更容易受到扰动。因此在稀疏网络上，虽然Laplacian计算失败的概率较高，但效果优于Mds算法。当节点逐渐稠密（density>=6）时，Laplacian算法平均误差有收敛于0.3的趋势，但Mds算法的平均误差仍然可以稳步下降，且平均误差方差变小，且在这种情况下，Mds算法的平均误差总是低于Laplacian算法，因此在稠密网络上，Mds算法的效果更好。

    - 平均运行时间：随着节点密度增加，Laplacian和Mds算法都呈现平均运行时间指数增加的趋势，但Mds算法的运行时间变化曲线更为陡峭，且Laplacian算法运行速度总是快于Mds算法。因此Mds算法在运算开销上远大于Laplacian算法，且此差距随着节点密度增加越发明显。

  - 误差分析

    - Anchor：在本次试验过程中，控制了anchor数量与矩形区域不变，anchor全部处于四周。但实际上随着节点密度变化，节点中anchor节点的比例在变化，可能在一定程度上对试验结果造成了影响。

    - 算法实现：在Laplacian相关算法和mds函数实现中，均用矩阵运算替代了循环。但Mds算法采用了默认的gradientdescent算法，如采用更优化的计算方法则可能减少Mds算法的运算时间或进一步提升Mds算法的准确率。同时，gradientdescent在实现时用了多重循环，在matlab中对于循环并无优化，而在Laplacian相关算法和mds函数实现中，用矩阵运算替代了循环降低了运算开销。这样的不同实现可能一定程度上对两个算法的横向比对结果产生了影响。

    - RCOND熔断：在本次试验过程中为了确保计算结果合法，避免溢出，抛弃了Laplacian矩阵的RCOND值小于1e-10的随机网络，但可能存在RCOND值小于1e-10但仍不会溢出的情况，从而一定程度上增加了Laplacian算法中的Fuse Count，对稀疏状态下两个算法的运算结果产生影响。

    - 迭代次数：显然Laplacian矩阵的迭代次数增加时，取得的效果会更好，而在试验过程中对于每个随机网络Laplacian矩阵仅迭代五次，这一方面缩短了Laplacian算法的平均运行时间，另一方面使得Laplacian矩阵的准确率被低估了。

- 实验思考与建议

实验思考：本次试验分别用Graph Laplacian Based Algorithm和MDS Based Algorithm进行了传感器网络定位。从最终结果来看，对于range为1密度为5的网络，最终非Anchor节点的误差都在0.3左右，考虑到Laplacian迭代次数较少且Mds算法实现可优化，两个网络都有进一步降低误差的可能。

实验建议：

- 对于拓展实验来说，实验数量较大时才能进行较合理的分析，但过多的节点数量会导致单机运行速度较慢，且在跑多个batch和取平均，过于稀疏的网络或是不连通的网络则可能导致算法运行失败，增加代码修改的成本，个人实验的推进较为困难。建议在lab_handout文件的FURTHER EXPERIMENT章节明确一下实验所需的规模范围，例如节点数量/密度的上下界等极限情况作为参考。

- 在Laplacian算法中，对于节点密度较小的情况（单位面积节点数量小于8）都可能出现Laplacian矩阵RCOND值接近奇异值导致溢出，如果人为判断RCOND值过低的情况则可能实验过程产生影响（例如本次Further Experiment中统计算法运行成功率时），建议在代码中添加RCOND值约束或是在lab_handout文件中规定RCOND值下界。